# As ferramentas: microscopias e microanalisadores

## Aquisição de imagens e aquisição de dados

Estamos todos bem cientes da importância da televisão e do seu associado, o monitor de computador. Esses equipamentos têm sido veículos importantíssimos da introdução maciça de técnicas de aquisição digital de imagens e do seu uso, nos laboratórios e fábricas. O mesmo se passa nas fábricas, e há mesmo especialistas em engenharia de produção que definem as “video-techniques” como parte importante das novas tecnologias industriais básicas.

Imagens não têm integrado o dia-a-dia de uma boa parte dos laboratórios químicos, físicos e de outros cientistas de materiais, nas últimas décadas,. Entretanto, técnicas baseadas no uso de imagens fotográficas foram muito usadas no registro de espectros, de difratogramas de raios-X, na determinação de tensão superficial, de concentração (métodos de absorção, Schlieren e interferométricos), tensões mecânicas, temperatura e muitas outras variáveis. O registro das imagens era normalmente feito em filmes ou chapas fotográficas, o que tem grandes virtudes mas também tem limitações muito sérias.

A evolução de sensores, amplificadores e registradores eletrônicos, nas décadas de 50 a 80, produziu novos sistemas de aquisição e registro de dados que fizeram diminuir em muito a importância dos métodos fotográficos nos laboratórios. Já a partir dos anos 80 até o presente os métodos baseados em imagens ressurgiram, tendo sido eliminados vários problemas práticos. A demora no processamento de filmes fotográficos foi substituída pela aquisição e visualização instantâneas permitida pelas câmaras digitais, sendo que a barreira entre o registro de imagens estáticas e animadas está hoje desaparecendo, uma vez que muitas câmaras fotográficas digitais já permitem o registro de pequenos "filmes". Houve uma fase intermediária, de registro fotográfico seguido de digitalização, mas esta também parece estar superada.

Estes avanços tecnológicos fazem com que imagens voltem a ser um importante veículo de aquisição de dados experimentais. Por outro lado, todo o enorme arsenal de técnicas de tratamento e de extração de informação de imagens faz com que uma câmara de vídeo, ligada a um monitor e a um vídeo-cassete, que por sua vez alimenta um digitalizador e um microcomputador, atue como um potente instrumento de medida em tempo real e multicanal, com possibilidade de realimentação e controle do experimento. O mais importante é que um conjunto básico de equipamentos para registro de dados na forma de imagens em laboratório e o seu processamento tem um custo muito reduzido, se comparado a muitos outros equipamentos.

Se até aqui dizíamos que “uma imagem vale por mil palavras”, hoje é verdade que “uma imagem vale por milhões de números”. A propósito, observa-se na literatura e em congressos internacionais importantes um grande número de trabalhos que descrevem novos métodos de uso de imagens para a aquisição de dados.

## As microscopias.

Há quarenta anos, professores de Geografia ensinavam que a Terra é redonda, e o faziam usando muitos argumentos indiretos. Às vezes, era difícil para as crianças compreenderem algumas das "provas da esfericidade da Terra". Hoje, as fotos obtidas pelos satélites são auto-explicativas: elas informam sobre a forma da Terra, dos continentes, das frentes frias e também sobre a temperatura dos oceanos, sobre a existência do buraco de ozônio, sobre o desmatamento da Amazônia e a retirada de madeiras nobres de uma floresta.

Há apenas dez anos, professores de Ciências e de Química ensinavam a existência do átomo, e também o faziam usando argumentos indiretos. Tal como no caso do ensino da Geografia, estes argumentos são hoje simplesmente substituídos por fotografias. Hoje visualizamos átomos e seus arranjos, o que hoje transformou as microscopias em ferramentas essenciais para os químicos e físicos, tanto quanto o foram no passado e continuam a ser para os biólogos.

Uma contribuição inestimável da pesquisa espacial e astronômica foi a criação e popularização de muitos diferentes métodos de visualisação, utilizando imagens baseadas não apenas na interação da luz com a matéria, mas também utilizando outras radiações e partículas. Da mesma forma, a pesquisa biomédica produziu técnicas tomográficas que acabaram sendo úteis também para cientistas e engenheiros de materiais.

Temos ainda um outro arsenal de métodos de visualisação da matéria, baseados nas suas diferentes propriedades mecânicas, térmicas e elétricas. A hoje onipresente microscopia de força atômica, por exemplo, produz imagens utilizando como informação básica a força de atração da superfície de uma agulha sensora pela superfície de um sólido. As elevações na superfície do sólido causam um aumento na força de atração, e com isto se constrói uma imagem topográfica, que em vários casos supera a resolução atômica. Além disso, microscópios de força atômica assumiram o papel de máquinas de usinagem nanométrica (vide o ítem “Nanofabricação”) e são hoje a base dos mais difundidos procedimentos de nanofabricação e de nanolitografia.

No Apêndice 1 estão enumerados os principais tipos de microscopias hoje existentes, ilustrando a enorme diversidade de informações que podem ser usadas na construção de imagens. Por outro lado, é óbvio que há um número muito elevado de possibilidades novas mas ainda não demonstradas e que são objeto de atenção de muitos pesquisadores.

As imagens atualmente obtidas revelam formas e também muitas outras características dos materiais. Por exemplo, a microscopia de tunelamento permite a visualização dos diferentes estados eletrônicos de sólidos. Já em 1996 foram obtidas imagens em que se vê as mudanças causadas em uma superfície de cobre, pela adsorção de benzeno. Um grupo da IBM obteve imagens de moléculas de metaloporfirinas adsorvidas em diferentes superfícies metálicas. Observaram várias formas de alinhamento destas moléculas, inclusive transições entre formas diferentes, na superfície de ouro.

Todos estes progressos permitiram a solução de um grande número de problemas químicos, permitindo observar a distribuição de fases em sistemas multifásicos e determinando as propriedades físicas e químicas das fases com alta resolução espacial. Foram identificadas heterogeneidades na distribuição de constituintes químicos, peculiaridades das superfícies e interfases. Cada novo desenvolvimento tem permitido a formulação de hipóteses anteriormente inverificáveis, por falta de meios. Esses progressos também colaboraram na criação de muitas técnicas de diagnóstico laboratorial, simples e rápidas.

Além das imagens, os novos microscópios acabaram tornando-se instrumentos de medição de forças em escala submicroscópica, sendo usados como dinamômetros na determinação de forças entre superfícies e dando um enorme impulso ao conhecimento básico de dois temas importantíssimos: adesão e atrito.

## Heterogeneidade e resolução espacial

É possível justificar a necessidade da existência de um grande número de ferramentas microscópicas considerando-se uma questão conceitual muito básica: a da heterogeneidade química e morfológica das substâncias químicas no estado sólido e dos materiais sólidos, sintéticos ou naturais.

Freqüentemente nos referimos a sólidos, líquidos e gases como se estes fossem homogêneos, isto é, cada parte seria idêntica a qualquer outra parte. Na prática, isso raramente é verdade: a superfície de um filme de polietileno é bem diferente, química e fisicamente, do interior do filme e pontos diferentes da superfície também são diferentes entre si. Portanto, a caracterização de qualquer material exige o conhecimento não apenas das suas propriedades médias mas sim das suas propriedades, ponto a ponto. Portanto, é importante determinar propriedades como resolução espacial. O espectro infra-vermelho de qualquer amostra é a média dos espectros de seus vários constituintes, e muitas vezes precisamos conhecer espectros ponto a ponto, região a região.

Um microscópio infra-vermelho atual fornece espectros de regiões muito pequenas (tipicamente, mícrons) e também permite que se observe a intensidade de uma certa característica espectral, ponto a ponto da amostra. Uma imagem construída usando estas intensidades em função da posição no plano da amostra é uma micrografia infra-vermelha. Dentro desta definição, podemos ter interesse em obter muitas micrografias infra-vermelhas da mesma amostra, cada uma em um comprimento de onda, ou mesmo usando combinações dos comprimentos de onda.

Exercícios

- Obtenha dados equivalentes aos da nota de rodapé 9, mas válidos para o ano de 2003.

- O que quer dizer a palavra "espectro"? Por que chamamos espectros por esse nome?

- É possível construir um colorímetro relativamente sofisticado, usando uma câmara de vídeo e um computador muito simples. Proponha um esquema de montagem do colorímetro, e da sua operação.

- Identifique três referências de livros sobre microscopia que não estejam indicadas nos apêndices.

- Quais são as principais revistas especializadas em microscopia e quais são os respectivos índices de impacto?

- Identifique três revistas gerais ou especializadas (mas não especificamente de microscopia) que apresentem micrografias (de qualquer tipo) em mais de 1/5 dos artigos publicados.

# Apêndices

## Apêndice 1: Uma lista de técnicas microscópicas descritas na literatura, e respectivos acrônimos

| Acrônimo | Nome da Técnica |
| --- | --- |
| TEM | Transmission Electron Microscopy |
| SEM | Scanning Electron Microscopy |
| HREM | High Resolution Electron Microscopy |
| STEM | Scanning Transmission Electron Microscopy |
| STM | Scanning Tunneling Microscopy |
| NSOM/SNOM | Near-Field Scanning Optical Microscopy |
| SAM | Scanning Auger Microscopy |
| SREM | Scanning Reflection Electron Microscopy |
| CTEM | Conventional Transmission Electron Microscopy |
| EFEM | Energy-Filtered Electron Microscopy |
| PEM | Photoelectron Emission Microscopy |
| LEERM | Low Energy Electron Reflection Microscopy |
| UHV-SEM | Ultra High Vaccum - Scanning Electron Microscopy |
| UHV-FE-SEM | Ultra High Vaccum - Field Emission - Scanning Electron Microscopy |
| HPSEM | High Pressure Scanning Electron Microscopy |
| LTSEM | Low Temperature Scanning Electron Microscopy |
| MEATSEM | Moist-Environment Ambient Temperature Scanning Electr. Microscopy |
| ESEM | Environmental Scanning Electron Microscopy |
| CATSEM | Controlled Atmosphere Scanning Electron Microscopy |
| ASEM | Atmospheric Scanning Electron Microscopy |
| FIM | Field Ion Microscopy |
| DSTEM | Dedicated Scanning Transmission Electron Microscopy |
| AFM | Atomic Force Microscopy |
| LM | Light Microscopy |
| SPM | Scanning Probe Microscopy |
| MFM | Magnetic Force Microscopy |
| XSTM | Cross-Sectional Scanning Tunneling Microscopy |
| PSTM | Photon Scanning Tunneling Microscopy |
| CSLM | Confocal Scanning Laser Microscopy |
| TPEM | Two-Photon Excitation Microscopy |
| SFM | Scanning Force Microscopy |
| FEM | Field Emission Microscopy |
| AM | Acoustic Microscopy |
| ADAM | Angular Distribution Auger Microscopy |
| REM | Reflection Electron Microscopy |
| AEM | Analytical Electron Microscopy |
| OIM | Orientation Imaging Microscopy |
| SPFM | Scanning Polarization Force Microscopy |
| FM | Fluorescence Microscopy |
| MRFM | Magnetic Resonance Force Microscopy |
| SEcM | Scanning Electrochemical Microscopy |
| IRM | Infrared Microscopy |
| SKM | Scanning Kelvin Microscopy |
| FI-STM | Field Ion - Scanning Tunneling Microscopy |
| SCPM | Scanning Chemical Potential Microscopy |
| IFPVM | Interfacial Photovoltage Microscopy |
| SIRM | Scanning Infrared Microscopy |
| LSSM | Laser Stimulated Scattering Microscopy |
| STXM | Scanning Transmission X-Ray Microscopy |
| KFM | Kelvin Probe Force Microscopy |
| SEAM | Scanning Electron Acoustic Microscopy |
| PTM | Photon Tunneling Microscopy |
| PCM | Phase Contrast Microscopy |
| ESTM | Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy |
| FFM | Friction Force Microscopy |
| EAM | Electron Acoustic Microscopy |
| SMM | Scanning Maxwell-Stress Microscopy |
| CSM | Confocal Scanning Microscopy |
|  | Acoustic Spectroscopic Microscopy |
|  | Confocal Theta Fluorescence Microscopy |
|  | NMR Force Microscopy |
|  | Cathodoluminescence Microscopy |
|  | Magneto-Optic Kerr Microscopy |

## Apêndice 2: Livros sobre microscopia eletrônica existentes nas bibliotecas da Unicamp

AUTOR		Bowen, D. Keith

TITULO	Microscopy of materials: modern imaging methods using electron 
X-ray and ion beams

ASSUNTO		Microscopia eletronica. Microscopio de raio X. Ciencia dos materiais.

BIBLIOTECA		CT - 544.82/B675M

IMPRENTA		London : Wheaton, c1975

AUTOR		Butler, E.P.

TITULO	Dynamic experiments in the electron microscope / E.P. Butler, K.F. Hale. -

ASSUNTO		Microscopia eletronica - Tecnica. Microscopia eletronica - Experiencias.

BIBLIOTECA		IB - 578.45028/B976d

IMPRENTA		Amsterdam : North-Holland, 1981.

AUTOR		Buseck, Peter. Cowley, John Maxwell., Eyring, Leroy.

TITULO	High-resolution transmission electron microscopy and associated 
techniques / Peter R. Buseck, John M. Cowley, Leroy Eyring, editors

ASSUNTO		Microscopio eletronico - Transmissao

BIBLIOTECA		IFGW - 502.825/H537

IMPRENTA		New York : Oxford, c1988

AUTOR		Egerton, R. F.

TITULO	Electron energy loss spectroscopy in the electron microscope / by R. F. Egerton. -

ASSUNTO		Microscopio e microscopia

BIBLIOTECA		IQ - 544.82/Eg28e

IMPRENTA		New York : Plenum, 1989.

AUTOR		Fryer, J. R.

TITULO	The chemical applications of transmission electron microscopy / J. R. Fryer. -

ASSUNTO		Microscopia eletronica

BIBLIOTECA		IB - 578.4/F948c

IMPRENTA		London : Academic, 1979.

AUTOR		Horiuchi, S.

TITULO	Fundamentals of righ-resolution transmission electron microscopy

ASSUNTO		Microscopio eletronico - Transmissao

BIBLIOTECA		FEA - 502.825/H782f

IMPRENTA		Amsterdam : North-Holland, 1994.

AUTOR		Goldstein, Joseph, 939-., Yakowitz, Harvey, 1939-.

TITULO	Practical scanning electron microscopy : electron and ion microprobe 
analysis / edited by Joseph I. Goldstein and Harvey Yakowitz. -

ASSUNTO		Microscopia eletronica de varredura

BIBLIOTECA		IB, IFGW - 502.8/P881

IMPRENTA		New York : Plenum, c1975.

AUTOR		Goldstein, Joseph I., 1939-.

TITULO	Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis

ASSUNTO		Microscopia eletronica de varredura. Microanalise de raio-X.

BIBLIOTECA		IFGW, IQ - 543.0812/SC63/2.ED

IMPRENTA		New York : Plenum, c1992

AUTOR		Hayat, M. A.

TITULO	Basic electron microscopy techniques

ASSUNTO		Microscopia eletronica - Tecnica

BIBLIOTECA		IB - 578.45028/H321b

IMPRENTA		New York : Van Nostrand Reinhold, 1972

AUTOR		James, A. M.

TITULO	Scanning electron microscopy and X-Ray microanalysis author: 
Grahame Lawes ; editor: Arthur M. James. -

ASSUNTO		Microscopia eletronica de varredura. Microanalise de raio X.

BIBLIOTECA		IQ - 543.0812/L416s

IMPRENTA		Chichester : J. Wiley, c1987.

AUTOR		Jones, G. A.

TITULO	Electron microscopy in the study of materials / by P. J. Grundy and 
G. A. Jones. -

ASSUNTO		Materiais. Microscopia eletronica. Otica eletronica.

BIBLIOTECA		BAE, IG, IQ - 620.11/G925E

IMPRENTA		London : E. Arnold, c1976.

AUTOR		Joy, David C., 1943-., Goldstein, Joseph I., 1939-., Romig Jr., Alton D.

TITULO	Principles of analytical electron microscopy / edited by D. C. Joy, 
A. D. Romig, Jr., and J. I. Goldstein. -

ASSUNTO		Microscopia eletronica. Quimica analitica qualitativa. Microscopio e microscopia.

BIBLIOTECA		IQ - 544.82/P935

IMPRENTA		Neww York : Plenum, 1989.

AUTOR		Newbury, Dale E.

TITULO	Advanced scanning electron microscopy and x-ray microanalysis

ASSUNTO		Microscopio eletronico. Microanalise de raio X

BIBLIOTECA		IB, IFGW - 502.8/Ad95

IMPRENTA		New York ; London : Plenum, 1987, c1986.

AUTOR		Reimer, Ludwig, 1928-

TITULO	Transmission electron microscopy : physics of image formation and 
microanalysis / Ludwig Reimer. -2nd ed. -

ASSUNTO		Microscopio eletronico - Transmissao

BIBLIOTECA		IFGW - 502.825/R273t/2. ed.

IMPRENTA		Berlin : Springer, c1989

AUTOR		Reimer, Ludwig, 1928-

TITULO	Scanning electron microscopy : physics of image formation and 
microanalysis

ASSUNTO		Microscopia eletronica de varredura.

BIBLIOTECA		IFGW, IG - 535.3325/R273s

IMPRENTA		Berlin : Springer, c1985.

AUTOR		Robinson, David G.

TITULO	Methods of preparation for electron microscopy : an introduction for 
the biomedical sciences /

ASSUNTO		Microscopia eletronica.

BIBLIOTECA		IB - 578.4/M566

IMPRENTA		Berlin : Springer, 1987.

AUTOR		Saxton, W. O.

TITULO	Computer techniques for image processing in electron microscopy

ASSUNTO		Processamento de imagens. Microscopia eletronica - tecnica

BIBLIOTECA		IMECC - 006.42/Sa98c

IMPRENTA		New York : Academic, c1978.

## Apêndice 3: Livros sobre microscopia óptica existentes nas bibliotecas da Unicamp

| AUTOR | Hemsley, D. A. (Derek A.). |
| --- | --- |
| TITULO | Applied polymer light microscopy / edited by D. A. Hemsley. - |
| ASSUNTO | Polimeros - Propriedades oticas., Polimeros - Superficies. Microscopio e microscopia - Tecnica. |
| BIBLIOTECA | IQ - 668.4/AP58 |
| IMPRENTA | London ; New York : Elsevier, c1989. |

| AUTOR | Pluta, Maksymilian |
| --- | --- |
| TITULO | Advanced light microscopy / Maksymilian Pluta. - |
| ASSUNTO | Microscopio e microscopia. Traduzido de manuscrito polonês. A biblioteca do IFGW possui apenas os vols. 1 e 2. |
| BIBLIOTECA | IFGW, IQ - 502.82/P747a |
| IMPRENTA | Amsterdam : Elsevier, c1988-93. |

| AUTOR | Simpson, Diana. |
| --- | --- |
| TITULO | An introduction to applications of light microscopy in analysis / Diana Simpson, W. Gordon Simpson. - |
| ASSUNTO | Microscopio e microscopia. |
| BIBLIOTECA | IQ - 543.0812/Si58i |
| IMPRENTA | London : Royal Society of Chemistry, c1988. |
| AUTOR | Olympus Optical. |
| TITULO | Applications of fluorescence microscopy / Olympus. - |
| ASSUNTO | Microscopia de fluorescencia. |
| BIBLIOTECA | IQ - 578.4/Ap58 |
| IMPRENTA | Tokyo : Olympus, 1996. |

| AUTOR | Rost, F. W. D. |
| --- | --- |
| TITULO | Fluorescence microscopy / F. W. D. Rost. - |
| ASSUNTO | Microscopia de fluorescencia. |
| BIBLIOTECA | IB - 502.82/R738f |
| IMPRENTA | Cambridge : Cambridge Univ., c1995. |

| AUTOR | Ploem, J. S. |
| --- | --- |
| TITULO | Introduction to fluorescence microscopy / J. S. Ploem and H. J. Tanke. - |
| ASSUNTO | Microscopia de fluorescencia. |
| BIBLIOTECA | IB - 578.4/P721i |
| IMPRENTA | Oxford : Oxford Univ. : Royal Microscopical Soc., c1987. |

| AUTOR | Rost, F. W. D. |
| --- | --- |
| TITULO | Quantitative fluorescence microscopy / F. W. D. Rost. - |
| ASSUNTO | Microscopia de fluorescencia. |
| BIBLIOTECA | IB - 502.82/R738q |
| IMPRENTA | New York : Cambridge Univ., c1991. |

| AUTOR | Wilson, Tony. |
| --- | --- |
| TITULO | Theory and practice of scanning optical microscopy / Tony Wilson, Colin Sheppard. - |
| ASSUNTO | Microscopio e microscopia. |
| AUTOR SEC | Sheppard, Colin. |
| BIBLIOTECA | BAE - 502.82/W698t |
| IMPRENTA | London : Academic, c1984. |

| AUTOR | Inoue, Shinya. |
| --- | --- |
| TITULO | Video microscopy / Shinya Inoue ; with contributions by Robert J.Walter, Jr. et.al. . - |
| ASSUNTO | Microscopia de video. |
| BIBLIOTECA | IG - 578.4/In7v |
| IMPRENTA | New York : Plenum, 1989, c1986. |

| AUTOR | Spells, S. J. |
| --- | --- |
| TITULO | Characterization of solid polymers : new techniques and developments / edited by S.J. Spells. - |
| ASSUNTO | Polimeros. Microscopia eletronica. Microscopia de tunelamento de eletrons. |
| BIBLIOTECA | BAE - 620.192/C37 |
| IMPRENTA | London : Chapman and Hall, c1994. |

A invenção do microscópio eletrônico de varredura é contemporânea da invenção da televisão, e ambos usam o mesmo recurso básico, da formação de imagem em um tubo de raios catódicos, através da modulação da intensidade de um feixe que varre a tela, uma superfície de vidro coberta por uma substância fosforescente.

Tilo Pfeiffer (RTWH-Aachen), comunicação pessoal

Microscópios são raramente encontrados em laboratórios de ensino de Química. As exceções mais comuns são alguns equipamentos para medida de pontos de fusão, microscópios polarizadores usados em Mineralogia e, eventualmente, pequenos microscópios.

Muitas revistas científicas de Química só apresentam dois tipos de imagens: gráficos e fórmulas estruturais.

Um caso notável na ciência brasileira é o laboratório de espectroscopia Raman, no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, que já atravessou quase meio século, sempre mantendo um padrão científico muito elevado. Na sua primeira fase, nos anos 40 a 60, dependeu muito da competência do Prof. Hans Stammreich em dois tipos de técnicas: construção de lâmpadas e registro fotográfico.

Procure obter preços do seguinte conjunto de instrumentos: uma câmara de vídeo ou de fotografia digital, um computador capaz de receber e armazenar o sinal da câmara, um programa para o tratamento e processamento de imagens e o seu arquivamento.

Isto cria um problema prático: como o conteúdo de informação de imagens é, freqüentemente, muito elevado, os arquivos de imagens podem ser muito grandes, ocupando muita memória em computadores.

Imagens obtidas usando microscópios de tunelamento ou de força atômica têm aparecido com frequência, na imprensa leiga. Imagens obtidas por microscopia eletrônica também têm sido publicadas, por exemplo: P.D.Nellist e S.J.Pennycook, Science 1996, 274, 413 mostra imagens diretas da configuração atômica de catalisadores de platina dispersa em alumina

Um indicador da importância de microscopia para o químico pode ser obtida analisando-se o volume de "Fundamental Reviews" da revista Analytical Chemistry, de junho de 1998. Este volume cobre 22 tópicos; alguns estão a seguir, com os respectivos números de páginas: Solid State NMR, 6; Planar Chromatography, 20; Thermal Analysis, 10; Infrared Spectroscopy, 60; Chemical Sensors, 30, Capillary Electrophoresis, 22; Chemical Microscopy, 40; Scanning Probe Microscopy, 52. Das 645 páginas de reviews do volume, 92 são dedicadas a microscopias!

Uma listagem de técnicas microscópicas identificadas na literatura está no apêndice 1.

M.M.Kamna, S.J.Stranick e P.S.Weiss, Science 274, 119 (1996) mostraram que moléculas de benzeno adsorvidas em uma aresta de um degrau em Cu{111} perturbam a distribuição eletrônica da região adjacente. Usando este resultado, estes autores propõem que este tipo de perturbação seletiva seja utilizado para construir micro e nanoestruturas, baseada em interações determinadas por distribuições eletrônicas perturbadas.

Exemplos desta afirmação surgirão no capítulo 3.

Segundo Oppenheimer: “É inútil querer resolver um problema para o qual não temos as ferramentas”.

J. Krim, “Friction at the Atomic Scale”, Scientific American 1996, 275, 48